Správanie sa kompostovateľných plastových vriec pri kompostovaní bioodpadu.

Správa o výsledkoch v kompostárni Brunnenhof GmbH v obci Biebesheim,Nemecko

Spracované pre: L&K GmbH, Wilhelm G. Lauterfeld, ulica Münchener Str. 18-22, 64521, Groß-Gerau, Nemecko

Dodávateľ: Kompostáreň Brunnenhof GmbH, Steffen Geipert, Außerhalb 15, 64584, Biebesheim am Rhein, Nemecko

Pre kompostovací proces boli dodané rôzne typy fólií vyrobené z materiálu Nonoilen, ktorý vyrába firma Panara a.s., Slovensko

Abstrakt

1.   Úvod

2.   Vymedzenie úloh a cieľov

3.   Základný proces kompostovania

4.   Experiment

5.   Rozbor a výsledky

Abstrakt

Z hľadiska recyklácie biologicky rozložiteľných plastov (BRP) v kompostárni je potrebné, aby sa odpad počas technického  zotrvania  v zariadení  kompletne  rozložil.  Fólie  z BRP  vedú  nevyhnutne  k zhoršeniu  kvality kompostu, napríklad keď sa pri neúplnom rozpade na menšie časti dostanú do výslednej kompostovej hmoty. V zmysle zákona o tovare totiž predstavujú nežiaduce cudzie látky.

Priebeh  rozkladu  inovatívnych  BRP  fólií  treba  preveriť  v rámci  možností  za  najprísnejších  technických podmienok priamo počas prevádzky v kompostárni Brunnenhof. K tomu sa použili rozličné druhy fólie ako vrecia, príp. rukávy naplnené bio odpadom, ktoré sa vo viacerých fázach kompostovania zaradili do procesu biologického rozkladu.

Plastové fólie sa rozložili veľmi dobre: jednak vo fáze takzvaného intenzívneho rozkladu v kompostovacích sudoch s prvotne vysokým obsahom vody a s denným pohybom bioodpadu; jednak počas dodatočného rozkladu v kompostoviskách s nízkym obsahom vody. Po dvoch týždňoch kompostovania sa v žiadnej zo vzoriek materiálu nenašli zvyšky fólie.

Abstract

For the recycling of biodegradable plastics (BDP) in composting plants, it is necessary that the complete degradation is achieved during the technical retention time of the waste in the plant. Films made from BDP, even if only small parts of them end up in the end product compost, inevitably lead to a deterioration in the quality of the compost, since they represent undesirable foreign substances in terms of quality regulations.

The degradation behavior of novel BDP films was to be tested under the most realistic technical conditions possible in the operation of the Brunnenhof composting plant. For this purpose, different types of film were filled with biowaste as bags or tubes and introduced into the composting process in different areas of composting.

Both in the area of the so-called intensive rotting in rotting drums with initially high water contents and daily movement of the organic waste, as well as in the static rotting in compost heaps with lower water contents, the plastic films degraded very well. After only two weeks, no film residues could be found in any of the material samples.

1. Úvod

Kompostovanie je tradičným postupom na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Používa sa už tisícky rokov ako spôsob recyklácie odpadu nielen v poľnohospodárstve, ale aj v  domácnostiach. Vzorom bol a je prírodný kolobeh živín.

Obrázok 1.1: Prírodný kolobeh živín

Z technického hľadiska sa kompostovanie v Nemecku etablovalo ako základné kritérium recyklácie odpadu už v päťdesiatych rokoch minulého storočia. S pomocou separovania bioodpadu, ktoré sa zaviedlo v polovici osemdesiatych rokov, sa význam kompostovania výrazne zvýšil. Zabezpečenie kvality kompostu od začiatku deväťdesiatych   rokov   viedlo   k   tomu,   že   sa   kompostovanie   stalo   dôležitou   súčasťou   odpadového hospodárstva v Nemecku i v Európe.

Kompostovanie   sa   definuje   ako   proces   biologickej   konverzie   a rozkladu   organického   odpadu prostredníctvom  mikroorganizmov  v aeróbnych  podmienkach.  Cieľom  je  získať  materiál  na zlepšenie akosti pôdy s definovanými vlastnosťami.

Pri kompostovaní  dochádza  k dvom  základným  procesom:  k mineralizácii  ľahko  rozložiteľných  látok a k následnej humifikácii ťažko rozložiteľných substancií. Pod mineralizáciou sa rozumie konečný oxidačný rozklad organických látok na CO2 a vodu spôsobený baktériami a inými mikroorganizmami. Humifikácia predstavuje mechanizmus rozloženia zvyšných organických látok v pôde za tvorby humusu.

2. Vymedzenie úloh a cieľov

Ak majú  byť  fólie  z biologicky  rozložiteľných  plastov  (BRP)  spracované  v kompostárňach,  je  potrebné zabezpečiť, aby ich úplný rozklad nastal počas technického zotrvania v procese kompostovania. Neúplne rozložené fólie by ako cudzie elementy viedli k zníženiu kvality výsledného kompostu. Priebeh rozkladu inovatívnych (nonoilen – pozn. prekl) BRP fólií sa preveril v rámci možností za najprísnejších technických podmienok priamo počas prevádzky v kompostárni Brunnenhof. K tomu sa použili rozličné druhy fólie, ako vrecia, príp. rukávy naplnené bioodpadom, ktoré sa vo viacerých fázach kompostovania zaradili do procesu kompostovania. Po skončení fázy intenzívneho rozkladu sa preskúmali dané vzorky v snahe nájsť zvyšky fólií a s cieľom kvantitatívne posúdiť stupeň rozkladu v závislosti od použitého procesu kompostovania aj jeho trvania.

3. Základný proces kompostovania

Proces, ktorý sa používa v kompostárni Brunnenhof GmbH, je kombináciou uzavretého intenzívneho

rozkladu v kompostovacích sudoch a na otvorených kompostoviskách, kde nastáva zrenie.

Počas 2 až 3 týždňov prebieha v prevzdušnených kompostovacích sudoch rozklad ľahko premeniteľných organických zložiek organického odpadu. Ďalší rozklad organickej hmoty a zrenie kompostu pokračuje na otvorenom hnojisku.

Dovoz

Vozidlá dovážajúce bioodpad vyložia náklad po tom, čo dôjde k jeho zváženiu a registrácii v otvorenom prijímacom priestore. Bioodpad presunie kolesový nakladač bez predošlého spracovania priamo do kompostovacích sudov.

Hlavná fáza (intenzívneho) rozkladu

Hlavná fáza rozkladu prebieha v 7 kompostovacích sudoch s kapacitou približne 100-120t bioodpadu. Na odsledovanie hygienizačného účinku sa meria teplota odpadového vzduchu z každého kompostovacieho suda. Cieľom je dosiahnuť teplotu aspoň 60°C počas 2 týždňov. Po hlavnom procese hnitia sa najprv oddelia nečistoty hrubým triedením biologického odpadu. Priepustnosť sita < 60mm – ďalej sa kompostuje. Priepustnosť sita > 60mm  – obsah sa rozdrví  a vyčistí  alebo  úplne zlikviduje  v závislosti od množstva nečistôt.

Fáza rozkladu na otvorenom hnojisku

Ďalšie dozrievanie a stabilizácia biologického odpadu prebieha na otvorenej ploche. Podľa požiadaviek zákazníkov  sa  vyrábajú  komposty  s  rôznym  stupňom  rozkladu,  ktoré  sa  používajú  v poľnohospodárstve, pri zemných prácach, pri úprave krajiny v komerčnom aj v súkromnom záhradníctve.

Pred každým predajom sa materiál preosieva, aby sa oddelili nečistoty a získala požadovaná zrnitosť materiálu. Sito sa vyčistí a znovu sa uvedie do prevádzky na začiatku ďalšieho procesu kompostovania na otvorenom kompostovisku. Pravidelné testy kvality v súlade s prísnymi smernicami spolkovej organizácie Kompost e.V. zabezpečujú výrobu vysokokvalitného organického kompostu.

4. Experiment

Počas skúmania sa dodané vzorky  BDP fólie zmiešali alebo naplnili čerstvým kompostom  z  biologického  odpadu  a  vložili  do  nylonových  sietí.  Malá veľkosť  ôk  (so  strojovou  šírkou približne 1mm) zabezpečila, že akékoľvek zvyšky fólie, ktoré ešte mohli byť prítomné, sa počas vyhodnocovania vzorky materiálu úspešne odhalili. Napriek jemnej pórovitosti sieťoviny bola zabezpečená dobrá priepustnosť vzduchu a vlhkosti. Naplnené siete sa potom umiestnili do oblasti, kde prebieha proces intenzívneho kompostovania (kompostovací sud), a na otvorené hnojisko (fáza dodatočného hnitia). Čas vyhradený na kompostovací sud bol 2 týždne. Na otvorenom hnojisku by mala byť retenčná perióda 2, 4 a 6 týždňov.

4.1 Označenia typov fólií

Fólie  sa  niekoľkokrát  označili,  aby  sa  identifikovali  rôzne  podtypy.  Ak  niektoré  z  nich  degradujú rýchlejšie alebo kompletnejšie než iné, môže byť možné identifikovať jednotlivé typy fólie. Okrem toho sa počas prípravy testu zaznamenali odlišné prvotné charakteristiky podtypov, ktoré boli zaznamenané nasledovne: 326 - vrece,327 - fólia, 328 – rukáv, 330 - rukáv, 331 -vrece, 332 - rukáv, 334 – rukáv,335 – taška.

| Obrázok 4.2: Naplnené vrece | Obrázok 4.3:Každé sieťové vrece sa v jednotlivých vrstvách plní čerstvým kompostom a fóliami |
| --- | --- |

4.2 Umiestnenie vzorkových sieťových vriec na otvorenom kompostovisku

Do kompostu sa umiestnili tri sieťové vzorkové vrecia  aby sa zistil stupeň rozkladu po 2, 4 a 6 týždňoch.

Obrázok 4.4: Umiestenie vriec do kompostu

Do kompostovacieho suda sa umiestnili dve siete (fáza intenzívneho rozkladu) s cieľom získať aspoň jednu neporušenú sieť pri vyprázdňovaní po dvoch týždňoch kompostovania.

5 Vyhodnotenie a výsledky

Po dvoch týždňoch sa kompostovacie sudy vyprázdnili a vložené vrecká so vzorkami sa vybrali. Jedno z dvoch vrecúšok bolo roztrhnuté, a preto nebolo možné vykonať analýzu materiálu. Jedno vrecko bolo odobraté aj z kompostu. Materiál naplnený do vriec sa rozložil na triediacu plochu a ručne sa v ňom hľadali zvyšky fólie.

Obrázok 5.1: Vzorka materiálu  bez zvyškov plastovej fólie

Výsledky   testov   sú  prekvapivo   pozitívne.   Ani  vo  vzorke   z kompostovacieho   suda,   ani  vo   vzorke z otvoreného kopostoviska sa nenašli žiadne zvyšky fólie, ktoré by sa dali zaradiť medzi testované materiály. Obsiahnuté cudzie látky boli zjavne iného pôvodu. Na potvrdenie tohto výsledku sa z kompostu postupne vybrali a preskúmali dve zvyšné vrecia. V žiadnej zo vzoriek sa nenašli zvyšky fólie. Experiment sa preto mohol úspešne po dvoch týždňoch ukončiť.